RAK10701-P Probador LoRaWAN Pro Ficha Tecnica

## Descripcion

El probador de campo RAK10701-P para LoRaWAN es un WisNode listo para usar para evaluar la red LoRaWAN implementada, que viene en un estuche rígido y dos tipos de antena diferentes. Tiene un GNSS y una pantalla táctil LCD para la interfaz de usuario, que muestra la cantidad de puertas de enlace que el dispositivo puede alcanzar y otros parámetros como la distancia aproximada, RSSI y SNR. Está alimentado por una batería recargable y se puede cargar a través de la interfaz USB Tipo-C.

⚠ WARNING

El último firmware del probador de campo RAK10701 solo funciona en los siguientes servidores de red LoRaWAN:

Helium, The Things Network, y Chirpstack.

📝 NOTA

El código fuente de RAK10701 es de código abierto (excepto las API de RUI3).

El dispositivo debe cargarse primero si viene recién salido del envío. Existe la posibilidad de que la batería se haya descargado durante el transporte.

## Caracteristicas

- Admite regiones LoRaWAN: RU864, IN865, EU868, US915, AU915, KR920 y AS923-1/2/3/4

- Compatible con LoRaWAN 1.0.3

- Funciona con Helium Network, TheThingsNetwork y con puntos finales personalizados con otras redes LoRaWAN Protegido por un estuche rígido que es ideal para el trabajo de campo

- Incluye dos tipos de antena diferentes

- Muestra el número de puertas de enlace/puntos de acceso en el rango Muestra los niveles mínimo y máximo de RSSI

- Muestra la distancia mínima y máxima a las puertas de enlace/puntos de acceso dentro del rango Compatible con WisToolBox y permite la configuración inalámbrica a través de BLE Alimentado por una batería de 3200 mAh

- Recargable a través de un conector USB tipo C Pantalla táctil TFT de 320x240

- Antena externa de 2,3 dBi mediante conector RP-SMA Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C

- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 80°C

# Especificaciones

## Descripcion general

RAK10701-P Probador de campo para LoRaWAN con la antena externa.

## Hardware

Figure 1: RAK10701-P Field Tester for LoRaWAN

La especificación de hardware se clasifica en cinco (5) partes. Muestra la interfaz del rastreador. También cubre los parámetros de rf, antenas, eléctricos, ambientales y mecánicos que incluyen los datos tabulares de las funcionalidades y valores estándar del probador de campo RAK10701-P para LoRaWAN.

### Interfaces

El probador de campo RAK10701-P para LoRaWAN tiene cuatro interfaces que son la pantalla táctil LCD, el botón externo, el puerto de antena y el conector USB.

#### Pantalla táctil TFT LCD

La pantalla táctil LCD es la interfaz principal del dispositivo. La mayor parte de la interacción del usuario se realiza a través de la pantalla LCD táctil.

Figure 2: RAK10701-L front view with an LCD screen

Puede interactuar con el dispositivo y verificar los datos necesarios en la prueba de campo de su red LoRaWAN. Los iconos resaltados en el cuadro rojo son las áreas sensibles al tacto. Otras partes de la pantalla no responderán a ninguna entrada táctil.

Figure 3: RAK10701-L home display

📝 NOTA

Los detalles completos en las diferentes páginas de las pantallas se analizan en la Guía de inicio rápido de RAK10701-L.

#### Boton Externo

Hay un botón externo en RAK10701 que se puede usar en varios escenarios.

1. Encendido y apagado (mantener presionado durante cinco segundos)

2. Enlace ascendente forzado (doble clic)

3. Dormir y despertar (un solo clic)

Figure 4: RAK10701-L useable button

Antena Conector RP-SMA

En la parte superior del probador de campo RAK10701-P para LoRaWAN hay un puerto RP-SMA para la antena externa.

Figure 5: RAK10701-P RP-SMA antenna port

Hay dos antenas incluidas en el RAK10701-P, una con ganancia de 2,0 dBi:

Figure 6: 2.0 dBi antenna

Luego, otro con 2,3 dBi de ganancia.

Figure 7: 2.3 dBi antenna

📝 NOTA

Puede encontrar información detallada sobre la antena LoRa en la hoja de datos:

9xx MHz Antena 8xx MHz Antena

#### USB tipo C para carga y configuración de WisToolBox

También hay una interfaz USB en RAK10701. Puede usar el software WisToolBox para configurar los dispositivos a través de una conexión USB. También tiene la opción de configurar el dispositivo de forma inalámbrica a través de una conexión BLE utilizando la aplicación móvil WisToolBox compatible con iOS y Android.

Figure 8: USB Type-C connector access

### RF Caracteristicas

#### LoRaWAN Frecuencias de Operacion

El probador de campo RAK10701-L para LoRaWAN es compatible con las bandas regionales que se muestran en la siguiente tabla. Cuando compre un RAK10701, preste atención a especificar la variante correcta para su región.

| Region | Frecuencia (MHz) | RAK10701-P Probador para LoRaWAN |
| --- | --- | --- |
| Russia | RU864 | 8xx MHz version |
| India | IN865 | 8xx MHz version |
| Europa | EU868 | 8xx MHz version |
| Norte America (E.U. y Mexico) | US915 | 9xx MHz version |
| Canada | US915 | 9xx MHz version |
| Australia | AU915 | 9xx MHz version |
| Korea | KR920 | 9xx MHz version |
| Asia | AS923-1/2/3/4 | 9xx MHz version |

#### Antena GPS

##### Elementos	Parametros

Frequencia	1575.42 MHz

### Caracteristicas Electricas

#### Modo Trabajo

##### Modo	Condicion	Consumo

Idle Mode	LCD On	120 mA

60 mA

LCD Off

#### Suministro de batería

El probador RAK10701-P para LoRaWAN está equipado con una batería recargable de iones de litio de 3,7 V incorporada con una capacidad de 3200 mAh. Esto se puede cargar a través de una interfaz de conector USB tipo C

### Caracteristicas Ambientales

La siguiente tabla enumera los requisitos de temperatura de operación y almacenamiento.

##### Parametros	Min.	Tipica	Max.

Temperatura de almacenamiento	-40° C	+25° C	+80° C

Temp Operacion. Rang

+60° C

+25° C

-10° C

### Caracteristicas Mecanicas

Dimensiones: 100 mm x 75 mm x 38 mm

Peso: aproximado 8.6 oz (243.8 g) Sin bateria

## Firmware

Descargue la última versión de firmware de RAK10701-P en la tabla que se proporciona a continuación.

| Modelo | Version | Firmware |
| --- | --- | --- |
| RAK10701 – Probador para LoRaWAN | V1.0.6 | Download |

Last Updated: 3/22/2023, 8:12:15 AM